渝牧发〔2024〕35号

重庆市畜牧技术推广总站

关于印发重庆市畜禽粪污处理有限空间

安全作业明白纸的通知

各区县（自治县）、西部科学城重庆高新区、万盛经开区畜牧技术推广部门，站属各科室，有关单位，有关企业：

为进一步强化畜禽粪污资源化利用安全生产工作，指导畜禽养殖场（户）粪污处理安全作业，确保从业人员生命安全，市畜牧总站结合全市实际，编制了《重庆市畜禽粪污处理有限空间安全作业明白纸》。现印发给你们，请参照执行，并广泛开展畜禽粪污资源化利用和安全生产宣传与技术服务工作，切实抓好贯彻落实。

重庆市畜牧技术推广总站

2024年7月16日

重庆市畜禽粪污处理有限空间安全作业明白纸

一、有限空间

（一）定义

指封闭或者部分封闭，未被设计为固定工作场所，人员可以进入作业，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。

（二）畜禽粪污处理有限空间类型

主要包括化粪池、沼气池、发酵池、贮存池、沤肥池等。

二、主要危害

（一）中毒

有限空间内容易积聚高浓度的有毒有害物质。如：硫化氢气体，无色、有特殊的臭鸡蛋味，是一种神经毒剂，人体吸入过量硫化氢可导致中毒、昏迷，甚至死亡。

（二）窒息

有限空间内容易积聚二氧化碳、一氧化碳等物质，造成氧气浓度过低，引起人体组织处于缺氧状态并危及生命安全。

（三）火灾爆炸

有限空间产生的甲烷浓度过高时，若遇明火会引起爆炸，造成人员伤亡。

（四）淹溺

若防护措施不到位，易发生人员坠落，造成淹溺事故。

三、作业原则

（一）十严禁

1．严禁未辨别风险进入设施。

2．严禁未充分通风进入设施。

3．严禁未检测合格进入设施。

4．严禁无防护装备进入设施。

5．严禁无人员监护进入设施。

6．严禁无应急措施进入设施。

7．严禁携带明火入设施作业。

8．严禁设施未断电开展维修。

9．严禁无防护措施盲目施救。

10．严禁无安全措施拆除设施。

（二）十必须

- 1．必须主动了解安全生产知识。

- 2．必须熟知有毒有害气体危害。

- 3．必须熟悉相关设施安全风险。

- 4．必须先通风再检测才能作业。

- 5．必须专人全程监护才能作业。

- 6．必须采取防护措施才能作业。

- 7．必须断电设置围挡才能维修。

- 8．必须做好自身防护才能施救。

- 9．必须转移伤员至空气流通处。

10．必须拨打120寻求紧急救援。

四、基本要求

1．严格遵守“先通风、再检测、戴装备、后作业”总原则。

2．作业前必须提前对设施进行通风，保证内部易燃气体和有毒有害气体含量控制在安全规定值以下。通风后，尽可能选择符合国家标准《GB 12358 作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求》要求的气体检测报警仪进行检测，或经小动物实验证明无危险后，方可进入作业。部分有毒有害气体报警值详见表1。

表1  部分有毒有害气体报警值

| 气体名称 | 报警值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | mg/m3 | 20°C，ppm |
| 硫化氢 | 10 | 7 |
| 二氧化碳 | 18000 | 9832 |
| 氨 | 30 | 42 |

3．作业时，必须正确佩戴和使用安全防护用品，应佩戴符合国家标准《GB 2811 头部防护 安全帽》《GB 24543 坠落防护 安全绳》和《GB 6220 呼吸防护 长管呼吸器》要求的安全帽、安全绳、呼吸器等防护用品，做好防护措施。

- 4．严禁无关人员、未经培训人员进入粪污处理有限空间。作业时，必须要有两名以上成人在设施外监护并保持实时通信，严禁单人操作。

- 5．作业时，应持续采取机械通风，采用防爆灯等冷光源照明，禁止用明火照明和点火吸烟，以免爆燃。

- 6．作业时，应在有限空间进入点附近设置警示标志或警戒线，防止无关人员进入作业现场。

- 7．作业中断，作业人再次进入时，应重新进行气体检测和环境判定。新投入使用或停运后重新启动的设施，必须对构筑物、管道、闸阀、机械、电气、自控等系统进行全面检查，确认正常、安全后方可投入使用。

- 8．发生安全事故后，立即拨打救援电话119、120，并对设施进行强制通风，尽可能采取池外施救。确需入池的，救援人员不得少于3人，确保两名以上池外监护人员。救援人员须正确穿戴好个人防护装备，严禁无防护盲目入池施救，以免发生连续窒息中毒事件。

重庆市畜牧技术推广总站办公室 2024年7月16日印发